MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

UFFICIO ISPETTORE GENERALE CAPO

Roma, lì 2 gennaio 1997

Lettera Circolare					Agli Ispettorati Regionali W.F.

prot. nr. 018/4101				LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali W.F.

LORO SEDI

e,p.c.:   Al Ministero dell'Ambiente

Direzione Generale SIAR

Via della Ferratella in

Laterano, 33 00184 - ROMA

All'Ispettorato per le Attività

e le Normative Speciali di

Prevenzione Incendi

S E D E

Al Centro Studi ed Esperienze

00178 - Capannelle (ROMA)

Oggetto : Impianti antincendio - sostituzione degli HALONS.

I problemi di progettazione degli impianti antincendio, per quanto riguardala loro affidabilità, efficacia e tempestività di spegnimento, sono stati acuiti dalla necessità di sostituzione degli HALONS.

Pertanto, nell'ottica della  maggiore  sicurezza  antincendio attuabile, si ritiene opportuno definire le seguenti linee guida:

-   in attesa delle prove e delle indicazioni del Centro Studi ed Esperienze del C.N.VV.F.che peraltro si é già interessato a raccogliere i dati necessari sulle varie sostanze succedanei agli HALONS, sono riconosciute valide, fino a prova contraria, le indicazioni  della N.F.P.A., in particolare  della N.F.P.A.2001 o della N.F.P.A. in elaborazione;

-   sono recepiti i dati conclusivi forniti dal Unterwiter Laboratories e dalla Factory Mutual che approvano impianti e componenti. Deve essere previsto l' uso di tecnologie o di sostanze sostitutive o alternative il cui impiego nel tempo sia il meno condizionato e che abbiano ODP uguale o tendente a zero e valori di ALT e GWP trascurabili, fra Ie quali, oltre le sostanze elencate nell'N.F.P.A 2001, anche i sistemi alternativi ai quali si accenna nell'N.F.P.A., quali i sistemi ad acqua nebulizzata ed i sistemi ad aerosol.

Poichè l'impianto antincendio è parte integrante del sistema di sicurezza da porre in essere, occorre promuovere soluzioni "chiavi in mano" che garantiscano integralmente le responsabilità di progettazione, installazione e manutenzione che si devono coniugare con la responsabilità di gestione della sicurezza nel rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro vigente.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

(Dott. Ing. Paolo ANCILLOTTI)